# DPER_MEASURE

Inventaire fonctionnel et feuille de route concurrentielle

Version logicielle documentée : 0.2.0   |   État du dépôt : 25 octobre 2026

# Objet du document

Fournir une base précise pour comparer DPER_MEASURE aux logiciels de microscopie et de métrologie optique, puis choisir les améliorations qui renforceraient le plus sa valeur pour l'inspection de petites pièces et de PCB.

## Positionnement actuel

DPER_MEASURE est un prototype de station de mesure optique 2D sur caméra USB UVC. Le parcours couvre acquisition et ouverture d’image, étalonnage manuel, mesures géométriques, import de plans PDF ou image avec extraction OCR de cotes, comparaison avec une zone de garde fondée sur U, dépistage provisoire de qualité d’image, protocoles versionnés, rapports PDF groupés et exports de données. La qualification métrologique reste à établir.

## Ce qui le rend distinctif aujourd'hui

• Relier une cote extraite d'un plan à une mesure dessinée sur la pièce, après confirmation humaine.

• Conserver ensemble l'image source, le contexte de capture, la calibration et les mesures dans un projet.

• Piloter les mêmes fonctions métier depuis l'interface ou le serveur MCP local.

## Légende de maturité

| Marque | Sens dans cet inventaire |
| --- | --- |
| Disponible | Fonction décrite dans le dépôt comme codée et exposée dans l'application ou l'API. |
| Expérimental | Fonction présente mais fondée sur une heuristique ou sans qualification métrologique documentée. |
| À qualifier | Parcours logiciel existant ; exactitude, répétabilité et domaine d''emploi à établir par essais. |
| À développer | Fonction explicitement absente ou inscrite dans la feuille de route du dépôt. |

Les fonctions des concurrents ci-dessous sont résumées depuis leurs sources officielles consultées le 23/10/2026. Les variantes, licences et microscopes compatibles peuvent changer. « Non documenté » signifie que la source consultée ne permet pas de conclure à une absence.

# 1. Acquisition, affichage et calibration

| Domaine | Fonctionnement disponible |
| --- | --- |
| Caméra et flux | Découverte des caméras USB UVC, sélection d'un périphérique et affichage du flux RGB dans l'interface native. Sur Windows, l'accès caméra passe par Media Foundation via nokhwa. |
| Commandes de capture | Démarrer le flux, figer l'image, reprendre et arrêter. Une capture figée reçoit un identifiant de contexte ; une mesure est rattachée à cette capture. L'arrêt conserve la dernière image affichée. |
| Photos et travail hors ligne | Enregistrer une capture en PNG dans Documents/DPER_Measure. Ouvrir une image PNG, JPEG, BMP ou TIFF existante et la mesurer sans microscope connecté. |
| Navigation dans l'image | Zoom centré sur le pointeur, déplacement de l'image, vue adaptée au panneau et affichage 100 % (un pixel source pour un pixel écran). Les coordonnées des mesures restent celles de l'image d'origine. |
| Grille et repère | Afficher/masquer la grille d'alignement et les axes centraux. L'aide d'alignement live affiche Aligné, À aligner ou Alignement indéterminé ; l'estimation utilise les longs contours visibles dans la zone centrale et une tolérance d'orientation d'environ 2°. |
| Limite de l'alignement | Le vert/rouge aide au positionnement ; il ne reconnaît pas l'identité de la pièce, ne mesure pas son décentrage et ne valide pas sa conformité. L'algorithme est expérimental et sa robustesse dépend du contraste, de la couleur et du fond. |
| Modes caméra | La caméra expose les modes compatibles avec le décodeur et l'opérateur peut choisir explicitement résolution et cadence; le mode 1920 × 1080 à 30 i/s est privilégié s'il est annoncé. La compatibilité réelle reste à vérifier par caméra : aucune matrice matérielle qualifiée n'existe. |

## Calibration manuelle

• Étalonnage simple : deux clics sur une longueur connue puis saisie de sa valeur en millimètres. Le mode multipoint X/Y utilise deux références au centre (horizontale X et verticale Y), puis la même longueur indépendante mesurée dans chacun des quatre coins. Les quatre résidus sont conservés; avec U, le profil n'est validé que si chaque coin respecte la limite.

• Enregistrer des profils locaux par caméra, résolution et configuration optique nommée (objectif, distance de travail et réglage de zoom) ; conserver l'historique et associer à chaque mesure l'identifiant de calibration actif au premier point. Modifier la configuration décrite active le profil correspondant ou laisse l’image non étalonnée.

• L'API MCP accepte aussi une référence par segment, diamètre de cercle ou diagonale de rectangle. Une image importée n'hérite pas automatiquement d'un profil caméra.

• Sans calibration appliquée, les résultats restent en pixels. Un profil non vérifié ou sans U peut afficher des valeurs en mm, mais le verdict de conformité reste « à confirmer ». Recalibrer après un changement de zoom optique, objectif, résolution, focus ou distance de travail ; étalon et pièce doivent être dans le même plan.

# 2. Mesures géométriques et édition

| Outil ou action | Détail précis |
| --- | --- |
| Distance | Segment entre deux points ; valeur en pixels ou en unité calibrée. |
| Ligne brisée | Suite de segments pour suivre un contour ou une longueur composée. |
| Angle | Angle défini par trois points. |
| Cercle | Centre et point de bord ; le résultat géométrique est le diamètre. |
| Rectangle | Contour rectangulaire défini sur l'image ; géométrie éditable par ses poignées et ses bords. |
| Polygone | Contour fermé avec calcul de surface. |
| Outils géométriques avancés | Perpendiculaire point-ligne ; distance entre parallèles ; cercle ajusté avec écart radial ; ellipse ; arc ; coordonnées ; comptage manuel (un point par objet, sans détection automatique). |
| Historique et garde-fous | Annuler/rétablir ajout, suppression, effacement et déplacement ; Échap annule le déplacement ou quitte le tracé. Les points restent dans l'image source ; géométries dégénérées refusées ; alerte si le cercle dépasse l'image. |

## À retenir pour la comparaison et l'édition

L'aide de détection de bord pour les mesures est codée : zone de recherche réglable, proposition subpixel, gradient/profil local et choix de garder ou repositionner le point. Le placement reste assisté par l'opérateur et cette fonction n'est pas qualifiée. L'aide d'alignement live est distincte de la mesure dimensionnelle. La sélection permet de renommer, supprimer et déplacer sommets et poignées sans changer le type; les modifications s'annulent et se rétablissent.

# 3. Plans de référence, OCR et cotes attendues

| Étape | Fonctionnement disponible et limite |
| --- | --- |
| Importer | Plans PDF et images PNG, JPEG, BMP ou TIFF peuvent servir de document de référence. Jusqu'aux vingt premières pages d'un PDF peuvent être rendues localement et reprises dans le rapport. |
| Extraire | Pour les PDF textuels, le logiciel extrait localement le texte, attribue son numéro de page à chaque cote reconnue et recherche les tolérances ±, les paires signées dissymétriques (+a/-b sur une même ligne) et les limites explicites MIN/MAX. Les pages sans cote reconnue dans le texte sont aussi rendues localement via pdftoppm puis lues par Tesseract français/anglais, comme les images; l’OCR des PDF porte sur leurs vingt premières pages au plus. Chaque proposition OCR conserve sa page, sa boîte, sa confiance et son texte source. L’extraction conserve au plus 1000 cotes candidates par document. Toute cote détectée reste à relire et confirmer. |
| Relire et corriger | Chaque valeur détectée est présentée à l'opérateur, qui peut confirmer ou corriger nominal et tolérances. Une cote non confirmée n'est pas considérée comme exploitable. |
| Associer et comparer | Associer manuellement une cote confirmée à une mesure étalonnée. Calculer les limites basse/haute, comparer la valeur et afficher Dans la tolérance, Hors tolérance, Mesure indisponible, Non associée ou À confirmer. |
| Résultat global | États possibles : comparaison incomplète, dans ou hors tolérance selon une zone de garde appliquée à l’incertitude élargie U, à confirmer si U ou la cote n’est pas exploitable, ou verdict suspendu si la qualité image ou la comparabilité de série échoue. |
| Limite de lecture | L'extraction locale couvre les formats ±, les paires signées dissymétriques présentes sur une même ligne et les bornes explicites MIN/MAX. Les limites sont représentées par des bornes équivalentes, avec nominal au milieu de l'intervalle. La lecture OCR peut confondre des annotations; les cotes restent à confirmer et les tolérancements géométriques ou empilements OCR sur plusieurs lignes ne sont pas interprétés. |

# 4. Comparaison, projets et rapports

| Domaine | Fonctionnement disponible |
| --- | --- |
| Comparaison aux exigences | Le résultat mesuré est comparé au nominal et aux tolérances basse/haute. Seules les cotes confirmées, associées à une mesure étalonnée, contribuent à la synthèse. |
| Portée du verdict | Le calcul applique une zone de garde à l’incertitude élargie U lorsqu’elle est renseignée. Sans U, avec une image non exploitable ou une série incompatible, le rapport affiche « à confirmer » ou suspend le verdict. Le statut n’est pas une décision qualité certifiée; l’incertitude doit être qualifiée sur étalons. |
| Projet | Enregistrer et rouvrir un fichier .dperproj avec session JSON, image PNG source et copie du document de référence s'il est utilisé. Un JSON de session compatible peut aussi être rouvert. |
| Traçabilité présente | Capture ID, points natifs, calibration et échelle associés, profils/historique, origine de la mesure (interface ou MCP) et méthode/note peuvent être conservés dans la session ou le manifeste. |
| Exporter dossier | Scanner un dossier non récursivement pour trouver des images PNG/JPEG avec sessions de mesure. Seules les images portant au moins une mesure associée sont proposées à la sélection. |
| PDF et PowerPoint | Les rapports PDF/PowerPoint affichent une vue générale de chaque image avec zones et repères colorés « Groupe 1 · caractéristique » (zone éventuelle), puis un index des groupes, répartis avec les repères sur plusieurs pages (huit groupes maximum par page). Le classement suit la caractéristique/type; au-delà de six mesures, les coupures récursives en moitiés suivent l’axe X/Y de plus grande dispersion des centres et cette règle figure dans la vue générale et l’index. Chaque groupe numéroté dispose de sa vue dédiée et d'un tableau réunissant mesures, cote nominale, tolérances, valeur, écart, incertitude et statut de validation. Les commentaires sont sur des pages distinctes, hors des tracés. |

## Formats et données

Entrées : caméra UVC et images PNG/JPEG/BMP/TIFF; plans de référence PDF et images PNG/JPEG/BMP/TIFF. Sorties codées : projet .dperproj, capture PNG, rapports PDF/PowerPoint et manifeste JSON, CSV/XLSX individuel et par lot, CSV A/B, JSON de session avec image source, profils JSON, PNG annoté, SVG, DXF R2010 en mm et OME-TIFF. La CLI exporte aussi CSV/XLSX/JSON/SVG/DXF/PNG/OME-TIFF et expose photocraft-correct pour dériver des images corrigées depuis une recette JSON versionnée ainsi que solidcraft-sketch pour produire un DXF d’esquisse avec manifeste de provenance. La correction PhotoCraft accepte PNG/JPEG/BMP/TIFF et limite chaque image source ou auxiliaire à 12 mégapixels. Ces chemins restent à vérifier; les images dérivées sont à recalibrer et le DXF exige des mesures calibrées.

# 5. Serveur MCP et automatisation

Un serveur MCP HTTP local démarre avec l'application, sur http://127.0.0.1:8765/mcp. Le bouton d'interface permet de le désactiver ou de le relancer. Il expose 21 outils métier, organisés ainsi :

Caméra et capture : list_cameras, start_camera, control_stream (figer, reprendre, arrêter), freeze_active_image, capture_photo.

Images et projets : open_image, open_project, save_project, get_image_crop.

Mesure et calibration : get_measurement_context, set_calibration, add_measurements, update_measurements, select_measurement, delete_measurements, clear_measurements, measurement_history, cancel_active_action.

Espace et rapports : set_workspace (outil, configuration optique, grille, axes centraux, zoom), prepare_report et export_report.

## Parcours automatisable

• Lire le contexte, figer l'image, consulter l'image complète ou un recadrage à la résolution source, puis envoyer des points de mesure en coordonnées natives.

• Relire ou corriger les points et libellés, sélectionner/supprimer des mesures, annuler/rétablir et récupérer l'historique.

• Préparer le rapport pour obtenir les images admissibles et leurs clés, puis exporter aux formats PDF ou PowerPoint par le même générateur que l'interface.

• Les modifications contrôlent l'identifiant de capture, la révision du document, les limites de l'image et la validité géométrique afin d'éviter une écriture sur un contexte périmé.

## Données transmises

L'extraction OCR et le rendu de référence sont locaux. Quand un agent IA connecté au MCP inspecte une image ou un recadrage, ces pixels sont transmis à cet agent. Le caractère local du serveur ne signifie donc pas, à lui seul, que l'ensemble du traitement IA reste sur le poste.

## Prérequis et maturité

• Cible documentée : poste Windows 10/11 et caméra USB UVC ; les modes de caméra dépendent du pilote.

• OCR PDF/image : tesseract avec modèles français et anglais, pdftotext et pdftoppm accessibles dans PATH.

• Le dépôt qualifie le produit de prototype v0.2.0. Les mesures nécessitent qualification sur étalons indépendants ; la caméra mono-vue ne mesure pas directement la profondeur Z.

• Licence déclarée MIT pour les sources originales ; les dépendances tierces gardent leurs propres licences.

# 6. Repères concurrentiels documentés

Les logiciels ci-dessous couvrent plusieurs niveaux : logiciel UVC polyvalent, logiciel lié à un fabricant, et plate-forme intégrée avec microscope industriel. Les comparer comme s'ils avaient le même matériel, le même prix ou le même niveau de qualification serait trompeur.

| Produit | Fonctions publiquement annoncées | Lecture pour DPER_MEASURE |
| --- | --- | --- |
| G-Scope Desktop / Pro [1][2] | Le comparateur logiciel UVC le plus direct : UVC/Wi-Fi, Windows/macOS/Linux/Android, calibration, mesures, sessions, vidéo et time-lapse. Pro annonce rapports PDF/PPT, SVG/CSV, export par lot, comparaison, panorama et correction flat-field ; l'EDOF et le focus piloté sont liés au matériel Smart G-Scope. | La parité de base est déjà large : DPER propose mesures et rapports PDF/PPTX. Ses fonctions distinctives sont le lien plan → cote → mesure → rapport, la comparaison avec incertitude, la traçabilité, les groupes de mesures et l’automatisation MCP locale. CSV/XLSX, SVG/DXF, OME-TIFF, lots et comparaison A/B sont codés; leur recette reste à effectuer. |
| DinoCapture 2.0 [3][4] | Écosystème Dino-Lite/Dino-Eye. La documentation décrit une calibration nommée par grossissement, l'image figée, l'alignement des extrémités sur une longueur connue et le choix du profil proche du grossissement utilisé. Les notes de version mentionnent l'export CSV. | Point de comparaison sur le guidage opérateur, les profils et l'ajustement fin. DPER peut rendre la calibration plus explicite en avertissant sur les changements de résolution, de configuration optique et de plan de travail. |
| Evident PRECiV [5][6] | Plate-forme modulaire associée aux microscopes/caméras Evident : mesures répétables 2D/3D, analyse d'image, fonctions IA, rapports et exports selon le niveau choisi ; options de mise au point étendue, panorama et workflows de matériaux/qualité. | Référence haut de gamme, à comparer surtout sur répétabilité, guidage, automatisation et rapports. Elle ne représente pas un simple logiciel UVC indépendant ; DPER doit choisir le périmètre produit avant d'imiter ces fonctions. |
| KEYENCE VHX [7] | Système microscope + logiciel : mesures 2D/3D en temps réel, détection de bords et génération automatique de rapports avec données de mesure, selon la page officielle. | Repère pour l'automatisation de mesure et le rapport prêt à partager. DPER peut différencier son approche plus ouverte par les caméras UVC, les plans de référence et l'automatisation MCP. |

Sources officielles et date de consultation en fin de document. Les capacités citées dépendent de l'édition, du matériel et des options ; aucune mesure comparative de performance ou d'exactitude n'a été effectuée.

# 7. Feuille de comparaison fonctionnelle

Cette synthèse reprend uniquement ce qui est publiquement décrit dans les sources consultées. Pour les concurrents, une cellule « non documenté » ne signifie pas que la fonction est absente. Noter l'édition, le modèle de microscope et les options lors d'un essai réel.

| Critère | DPER | G-Scope | DinoCapture | PRECiV | KEYENCE VHX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caméra / périmètre | UVC, Windows | UVC/Wi-Fi, multi-OS [1][2] | Lié à Dino-Lite/Eye [3] | Microscopes/caméras Evident [5] | Système VHX [7] |
| Calibration | Manuelle, profils caméra/résolution/config optique | Profils par dispositif/résolution/grossissement [2] | Profil par grossissement, guidé [3] | Selon microscope et édition [5] | À vérifier en démonstration |
| Mesure 2D manuelle | Distance, polyligne, angle, cercles simple/ajusté, rectangle, polygone, point-droite, parallèles, ellipse, arc, coordonnées et comptage manuel | Distance, angles, surfaces, comptage et outils Pro [1][8] | Mesure calibrée selon modèles compatibles [3] | Large jeu 2D, versions modulaires [5][6] | Mesures avancées 2D [7] |
| Bords automatiques | Aide de bord subpixel interactive (ROI, profil/gradient, repositionnement manuel); non qualifiée | À vérifier sur l'édition ciblée | Détection de bord dans les notes produit [4] | Outils d'arête/IA selon version [6] | Détection de bord [7] |
| Plan + OCR + comparaison | PDF/image, ±, tolérances signées dissymétriques et limites MIN/MAX; confirmation humaine, association, comparaison indicative | Non documenté dans les sources consultées | Non documenté dans les sources consultées | Non documenté dans les sources consultées | Non documenté dans les sources consultées |
| Rapports / export | PDF/PPTX + manifeste JSON | PDF/PPTX, SVG/CSV et lots en Pro [1][2] | Export CSV documenté [4] | Workbook/Excel et rapports Office selon édition [5][6] | Rapports automatiques avec mesures [7] |
| Vidéo / imagerie avancée | Photo PNG, meilleure trame, vidéo MP4/H.264 et time-lapse PNG/MP4 (FFmpeg); panorama par correspondances de caractéristiques et homographie projective, avec repli par translation; empilement logiciel; EDOF matériel absent | Vidéo, time-lapse, panorama ; EDOF matériel Smart [1][2] | À vérifier selon modèle et version | EFI/panorama et autres options selon version [5][6] | Profondeur de champ et fonctions système [7] |
| Automation / intégration | Serveur MCP local avec 21 outils et CLI locale PhotoCraft/SolidCraft | Non documenté dans les sources consultées | Non documenté dans les sources consultées | Réseau, macros/IA selon configuration [5] | À vérifier en démonstration |
| Z / 3D | Image 2D ; Z non mesuré | EDOF sur matériel dédié ; pas assimilable à une mesure Z [1] | Non documenté dans les sources consultées | Mesures 2D/3D selon configuration [5] | Mesures 2D/3D annoncées [7] |

Pistes de positionnement : rester spécialisé dans l'inspection 2D flexible de petites pièces/PCB ; faire du lien plan -> cote -> mesure -> rapport la force visible ; traiter la qualification métrologique et la traçabilité comme des critères de confiance, pas seulement comme des fonctions d'export.

# 8. Évolutions recommandées face au marché

| Priorité | Évolution | Gain attendu et critère de réussite |
| --- | --- | --- |
| P0 - Confiance métrologique | Les profils enregistrent caméra/ID, résolution, configuration optique, méthode, origine, date, points de référence et U éventuelle. La calibration multipoint X/Y contrôle les quatre coins. L’estimation Brown-Conrady de k1/k2/k3/p1/p2 depuis un JSON multi-vues et la correction radiale/tangentielle par profil sont codées; les coins du damier sont fournis manuellement et ne sont pas détectés automatiquement. U peut être calculée par somme quadratique de composantes-types saisies par l’opérateur, sans mesure automatique de ces composantes. La qualification indépendante sur étalons reste à réaliser. | Un utilisateur sait si le profil actif correspond à l'image ; les mesures sans profil ou profil périmé sont signalées avant comparaison. |
| P0 - Décision de conformité | La règle de garde fondée sur U est implémentée dans le calcul; la répétabilité, la reproductibilité et l’incertitude réelle restent à évaluer sur étalons et pièces représentatives avant toute décision qualité. | Les rapports affichent valeur, tolérances, écart, incertitude U et statut. Pour une cote dimensionnelle, le verdict reste à confirmer ou suspendu si U, la qualité ou la comparabilité requise manque; le comptage manuel est séparé et reste à confirmer visuellement. La qualification métrologique reste à réaliser. |
| P1 - Détection dimensionnelle | Aide de détection de bord codée : ROI réglable, proposition subpixel, profil de contraste/gradient et repositionnement manuel. L'algorithme reste à mesurer face à une pose manuelle de référence avant qualification. | Sur un jeu de PCB bleus/blancs et fonds variés, mesurer erreur et répétabilité face à une pose manuelle de référence ; conserver un mode manuel. |
| P1 - Alignement explicable | Le code affiche le contour détecté, l'angle estimé, un indice d'appui visuel, la zone analysée et le seuil réglable; il renvoie « indéterminé » si l'évidence est faible. Cette aide reste heuristique, non qualifiée et ne reconnaît pas la pièce. | L'utilisateur sait pourquoi le repère est rouge/vert ; essais reproductibles sur orientation, couleur, contraste, recadrage et pièce partiellement visible. |
| P1 - OCR de plans | Zones OCR, confiance, correction/confirmation et association manuelle sont codées. Les formats pris en charge sont ±, paire signée dissymétrique sur une ligne et limites MIN/MAX; le source, la page et la révision du plan restent tracés. La validation humaine est obligatoire. | Chaque cote du rapport est traçable jusqu'à la zone source et à la mesure associée ; ambiguïtés clairement marquées pour validation humaine. |
| P1 - Rapport qualité et audit | La fiche d'audit et les modèles configurables sont codés : opérateur, pièce/révision, lot, date, appareil, calibration, notes, décision, valideur et historique des corrections. Le PDF réserve une zone de signature manuscrite; aucune signature électronique n'est fournie. | Le PDF/PPTX reprend les données d'audit, la provenance et l'historique disponibles; une revue de rendu reste à effectuer après OK PROCESS pour vérifier leur lisibilité et leur exhaustivité. |
| P2 - Exports et lots | CSV/XLSX individuels et par lot, comparaison A/B, JSON, PNG, SVG, DXF, OME-TIFF, CLI et modèles de rapport sont codés. Les formats et les données restent à vérifier par recette; le DXF exige des mesures calibrées. | Éviter la ressaisie et rendre les rapports faciles à intégrer aux outils qualité existants. |
| P2 - Acquisition | Choix explicite des modes caméra, remplacement des trames en attente par la trame récente, capture vidéo MP4/H.264 et time-lapse PNG/manifest, avec MP4 facultatif via FFmpeg; mosaïque panoramique avec recalage par caractéristiques et homographie (rotation, échelle, perspective), réglage des origines et repli par translation, flat-field et empilement logiciel jusqu'à 32 vues sont codés. L’EDOF matériel reste absent sans appareil/SDK compatible. Ces fonctions locales ne sont pas qualifiées. | Réduire les reprises de capture et documenter la qualité d'image ; prioriser les fonctions qui servent réellement l'inspection PCB. |
| P2 - Industrialisation | Script d'installateur Windows, parcours guidés, recherche de projets et exports CSV/XLSX par lot sont codés; la version semver vient de Cargo.toml. L’updater est maintenu en attente, car aucune clé publique de signature n’est définie. Le dépôt de releases retenu est https://github.com/DPERobots/DPER_TOOLS; les versions suivront le tag dper-measure-vX.Y.Z selon la convention du dépôt; une clé publique dédiée devra être définie avant toute implémentation. Après OK PROCESS, les branches prévues depuis main sont main → branche_DPER_MEASURE → dev_DPER_MEASURE → feature_DPER_MEASURE. Une matrice de compatibilité caméra/résolution testée reste absente. | Réduire le temps de prise en main et rendre le déploiement reproductible chez plusieurs opérateurs. |

## Ordre conseillé pour un pilote

1) Fiabiliser calibration et règle de décision.  2) Mesurer la robustesse de l'alignement et des bords sur plusieurs couleurs de PCB.  3) Rendre l'OCR révisable et traçable.  4) Formaliser le rapport de contrôle.  5) Étendre acquisition et exports en fonction des besoins observés.

# 9. Grille de benchmark à compléter

Pour chaque produit, noter une édition et un modèle précis, tester le même échantillon et la même échelle, puis inscrire preuve, temps, facilité d'usage et résultat. Barème proposé : 0 absent ; 1 manuel/partiel ; 2 complet ; 3 automatisé et traçable ; N/D information non disponible.

| Critère à tester | DPER | G-Scope | DinoCapture | PRECiV | KEYENCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caméras acceptées et réglage de résolution | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Temps pour calibration valide ; rappel si le setup change | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Répétabilité d'une mesure sur un même échantillon | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Placement manuel et détection automatique du bord | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Alignement live : précision, stabilité, explication du rouge/vert | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Lecture de plan : types de cotes, OCR, correction et association | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Comparaison aux tolérances et gestion de l'incertitude | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Traçabilité : opérateur, pièce, révision, appareil, calibration | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Rapport : lisibilité, personnalisation, PDF/PPT/CSV/SVG | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Travail par lot et temps total pour produire un dossier | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Utilisation hors ligne, sauvegarde, partage et contrôle des accès | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Coût total, matériel requis, licence, formation et support | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |

## Notes d'essai / références testées :

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

# Sources et base d'inventaire

Base interne : README.md et Cargo.toml (version 0.2.0), ainsi que les modules src/alignment.rs, camera.rs, comparison.rs, distortion_calibration.rs, exports.rs, folder_export.rs, geometry.rs, imaging.rs, main.rs, mcp_server.rs, panorama_features.rs, pptx.rs, quality.rs, reference.rs, report.rs, storage.rs et uncertainty.rs. Les fonctions décrivent le code local. Compilation, tests, revue de rendu PDF/PowerPoint et essais matériels restent différés jusqu'à OK PROCESS.

[1] G-Scope, Explore USB and Wi-Fi microscope features and compatibility, https://g-scope.eu/en/microscope-software/ (consulté le 23/10/2026).

[2] G-Scope Support, Help and resources (licences, plateforme, calibration, acquisitions et exports), https://g-scope.eu/en/support/ (consulté le 23/10/2026).

[3] Dino-Lite, How to Calibrate Measurements?, https://www.dino-lite.com/faq_detail.php?index_id=30 (consulté le 23/10/2026).

[4] Dino-Lite, DinoCapture 2.0 Release Notes, https://www.dino-lite.com/download01_detail.php?index_id=202 (consulté le 23/10/2026).

[5] Evident, PRECiV Imaging Microscopy Platform, https://evidentscientific.com/en/products/software/preciv (consulté le 23/10/2026).

[6] Evident, PRECiV Imaging and Measurement Platform brochure, https://adobeassets.evidentscientific.com/content/dam/mis/microscopes/brochures/OpticalMetrology_Brochure_EN_M1715E_2023_11_Web.pdf (consulté le 23/10/2026).

[7] KEYENCE, Measurement Microscope, https://www.keyence.com/landing/lpc/measurement-microscope.jsp (consulté le 23/10/2026).

Ce document est une base de benchmark fonctionnel. Il ne constitue ni une qualification métrologique de DPER_MEASURE, ni un essai indépendant des produits cités.

# 10. État de l’implémentation locale au 25 octobre 2026

État du code local au 25 octobre 2026 : cargo test passe avec 39 tests et aucun échec; le test signale 11 avertissements sur des éléments non utilisés. cargo build de développement et cargo build --release --locked terminent avec succès; le développement signale 16 avertissements et Release en signale 15 du même type. Le cache incrémental Windows copie certains fichiers faute de liens physiques. cargo fmt --check échoue à cause de différences de formatage réparties dans plusieurs modules; aucun reformatage global n’a été appliqué. L’interface a été lancée et rendue : menus par catégories, boutons en relief, familles d’outils, cadres et panneaux sont visibles; la revue ne comprenait ni caméra ni image de mesure. Le code inclut l’import PNG/JPEG/BMP/TIFF, le multipoint X/Y, la calibration Brown-Conrady, les corrections d’image, le recalage projectif, les rapports groupés et le retour aux valeurs par défaut de la qualité d’image. Les essais couvrent aussi les exports CSV/XLSX par lot et la comparaison A/B. Ils ont corrigé la conservation des pixels de bord en rectification, la lecture des cotes MIN/MAX et le choix du point le plus proche sur un contour de gradient uniforme. Les essais physiques, la revue visuelle du PowerPoint et la comparaison à un plan réel restent à faire.

• Qualité et séries : dépistage de l’exposition, du contraste, de la netteté, du clipping et de la visibilité des contours; corrections luminosité/contraste/gamma non destructives; bouton de retour aux valeurs par défaut des seuils et corrections; blocage de création et d’édition, y compris du déplacement des libellés liés, lorsque les seuils échouent. Les seuils restent provisoires et non qualifiés. Protocoles versionnés pour caméra, optique, résolution, calibration, critères, correction, précision, règle et caractéristiques attendues; leurs mesures portent des libellés stables et leurs cotes de référence associées sont confirmées; écarts de série suspendent le verdict.

• Rapports PDF/PowerPoint : aperçu et index paginés par huit groupes; classement par caractéristique/type, puis zones spatiales au-delà de six mesures. La vue générale indique la règle de découpage : coupures récursives par moitiés sur l’axe X/Y de plus grande dispersion des centres. Les repères colorés affichent « Groupe N · caractéristique » et, le cas échéant, la zone; les cotes « hors tout » et « enveloppe motifs » conservent leur axe X ou Y, et ne surchargent que la page d’index courante. Chaque groupe dispose d’une vue dédiée et d’un tableau de comparaison avec cote, nominal, mesure, tolérances, écart, incertitude disponible et statut. Les commentaires liés à une mesure, un point ou une zone sont conservés dans la session et reportés hors des tracés; les commentaires PowerPoint dépassant six par groupe continuent sur des diapositives dédiées. Dans l’interface, les repères cherchent une position libre hors des tracés et libellés; si l’image est trop dense, le texte reste dans le panneau latéral. Les tests couvrent le regroupement de 100 mesures en 20 groupes de six objets au plus, sans perte ni duplication, et la génération d’un PDF et d’un PPTX avec des références associées et une mesure non associée. Le PDF d’essai compte 23 pages; ses pages d’index, une vue de groupe et la dernière vue ont été rendues et inspectées. Les groupes, marqueurs, tableaux, tolérances, écarts et statuts de référence y sont présents. Le test PPTX vérifie l’intégrité ZIP, les CRC et le texte des diapositives pour les groupes 1 et 20, M100 et les statuts. Le dossier Plateau MEMS X13T fourni, généré le 23/10/2026, a été inspecté visuellement : huit pages avec vue générale et comparaisons linéaires sans groupes numérotés; il précède cette évolution. Le projet associé a été relu par l’export CLI : 105 mesures et un profil de calibration; le manifeste du PDF indique également 105 mesures. La réexportation groupée de ce jeu reste à faire, l’application locale n’étant pas restée active avec son serveur MCP pendant cette recette. La comparaison des statuts au plan réel, l’ouverture visuelle du PPTX dans PowerPoint et l’interopérabilité Office/CAD restent à vérifier.

• Interopérabilité : CSV/XLSX individuels et par lot, comparaison A/B (écart et suspension si les corrections diffèrent), SVG, DXF R2010 en mm, OME-TIFF et PNG annoté sont couverts par des tests de contenu, d’intégrité ou de décodage. Le lot exclut les images sans mesure; le DXF en mm est refusé si une mesure n’est pas étalonnée. Les tests CLI génèrent une image PhotoCraft et son manifeste, refusent l’écrasement, puis exportent une esquisse SolidCraft et sa provenance. L’ouverture et la compatibilité dans les logiciels Office/CAD restent à vérifier.

• Points non clos : l’updater reste en attente jusqu’à définition d’une clé publique de signature; le dépôt de releases est https://github.com/DPERobots/DPER_TOOLS et les tags prévus sont dper-measure-vX.Y.Z. La création de branche_DPER_MEASURE depuis main a encore été refusée après OK PROCESS par HTTP 403 « Resource not accessible by integration »; les sous-branches dev_DPER_MEASURE et feature_DPER_MEASURE n’ont pas été créées. Le CONTRIBUTING.md du monorepo impose que les changements d’une branche d’outil restent dans le dossier de cet outil; l’intégration GitHub doit pouvoir écrire des références dans DPERobots/DPER_TOOLS. Aucun commit ni push n’a été effectué. Les arbres Git consultés — main de DPERobots/DPER_TOOLS et main/dev du clone local configuré sur Potcha/DPER_TOOLS — ne contiennent pas DPER_MEASURE; créer les branches depuis le main officiel ne transporterait donc pas le code local. Les données synthétiques valident le solveur Brown-Conrady et la mosaïque projective sur une translation, sans qualifier les acquisitions optiques réelles. Les seuils qualité restent provisoires; le budget U repose sur des composantes saisies et n’est pas qualifié physiquement. EDOF et commandes constructeur dépendent d’un appareil/SDK compatible. La caméra, les modes/résolutions, la vidéo/time-lapse, l’installateur, les essais sur étalon, un plan réel et la revue visuelle PowerPoint restent à vérifier.